- SPRIEVODNÁ SÚHRNNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavebnej úpravy:        Biotechnické opatrenia na toku Belinec

v Kráľovej Lehote

Investor :                        AGRO-SILVA,s.r.o.

Okoličianska 741/65

031 04 Liptovský Mikuláš

IČO:                                47586451

Správca toku:                 Lesy SR,š.p. o.z. Lipovský Hrádok

Povodie:                          Váhu

Tok:                                 Belinec

Číslo hydrologické p. :    4-21-01-13622

Riečny kilometer :           rkm 1,633-2,6796 , dĺžka úpravy 1,0466 km

Charakter :                      stavebná úprava a drobné vodné zariadenia

Katastrálne územie : 	Kráľová Lehota

Okres:                               Liptovský Mikuláš

Spracovateľ PD :             Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 01 Zvolen

Zodpovedný

projektant : 	Ing.František Háber  , reg. číslo 1272*A2

autorizovaný stavebný inžinier

Vypracoval:                      Ing.Miroslav Hrib,PhD.  reg. č. 5999*I2

Tel. č. 0917336150

Ing. Juraj Hrib, Ing.Martin Slančík,

Ing. Ladislav Hudák

Stupeň : 	PD pre stavebné úpravy

Dátum : 	04/2019

OBSAH

- Identifikačné údaje stavby

- Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1. 	Popis stavby a prevádzky

2.2. 	Charakteristika  stavebnej úpravy

2.3.      Prehľad východiskových podkladov

3.         Realizované prieskumy a ich dôsledky

3.1.      Geomorfologické pomery

3.2.      Klimatické  pomery

3.3.      Geologické pomery

3.4.      Hydrologické pomery

3.5.      Vodohospodársky chránené územia

3.6.      Chránené územia

- Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na

urbanistické a stavebno-technické riešenie

4.1.      Predbežná bilancia zemných a hlavných stavebných materiálov

5.       Technické údaje o stavebných objektoch a postupoch

6.        Vecné a okolité väzby na okolitú výstavbu

- Údaje o výrobnom a technologickom vybavení stavby

8. 	Súhrnné  orientačné požiadavky na plochy, priestory a členenie

stavby

9.          Zabezpečenie budúcej prevádzky

10.          Ochranné a bezpečnostné zariadenia , inžinierske siete

11.          Organizácia výstavby

12.          Zoznam príloh PD

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

  - Popis stavby a prevádzky

Drobný vodný tok Belinec je horská bystrina s neustáleným rozkolísaným vodným režimom, do ktorého sa sústreďujú povrchové vody z lesnatého povodia so strmými svahmi, skalnými dolomitickými útvarmi a početnými bočnými dolinami. Súbežne s potokom vedie lesná približovacia cesta, ktorá po 700 m sa rozvíja do svahu. Spodná časť toku po povodniach odplavila teleso cesty,  preto približovanie dreva sa vykonáva z časti aj v koryte toku, čomu je potrebné zabrániť navrhovanými biotechnickými opatreniami na stabilizáciu dna potoka a jeho usmernenie do pôvodného koryta, ktoré je v teréne viditeľné.

Lesné ihličnaté porasty s prevahou smreka sú poškodené veternou kôrovcou kalamitou a preto obnova lesa a spracovanie kalamity, bude vyžadovať v doline Belinec pohyb lesných mechanizmov a dovoz lesných robotníkov na pracovisko.

Navrhnuté drobné vodné zariadenia na zamedzenie škôd tečúcou vodou majú charakter priečnych objektov záhrádzania bystrín najmä vodných prahov do výšky 390 mm a vodných pásov na úrovni dna.

Terajší stav toku a jeho koryta  je technicky nevyhovujúci, nakoľko:

- brehové nátrže spôsobujú extrémnu eróziu a transport štrku

- prehlbovanie rýhy na dne  uvoľňuje balvany počas prívalových búrok a znižuje hladinu

podzemnej vody v okolitých svahoch ochranného lesa

- karbonátové sedimenty vyplnili celý odtokový priestor starého koryta s náletovými

drevinami ako sú   Alnus a Salix , trávami s dominanciou vodných rastlín rodu  Juncus .

Voda obmýva poškodené chodníky a zvetralé kamenné opevnenie násypu lesnej cesty. Technický stav dna toku neumožňuje sústredenie zostatkového prietoku v čase sucha a  bráni migrácii rýb do horných častí povodia.

Navrhnuté drobné opatrenia na toku stabilizujú dno toku tak, aby koryto previedlo prietokové množstvo Q100 a lesné mechanizmy neprichádzali do styku s tečúcou vodou v potoku.

Obr.č.1  Koryto v spodnej lesnatej časti toku Belinec

Odstránenie technických a ekologických nedostatkov tzn. zlepšenie podmienok pre prevedenie prietoku Q100 spočívajú v drobných stavebných úpravách :

- Odstránení krovia, zbytkov po lesnej ťažbe  a vegetácie zo zátopovej plochy

- Odkopaní, naložení, transportu a deponovaní sedimentov zo  starého koryta  a umiestnení na vyrovnanie okolitého terénu

- Očistení, doplnení a rekonštrukcii poškodených pásov a nových prahov

- Osadení troch rúrových priepustov pri križovaní toku s lesnou cestou

- Umiestnenie informačnej tabule o význame  toku a okolitého lesného prostredia

- Akumulácii vody priečnymi drevenými objektami

2.2. Charakteristika  stavebnej úpravy

Charakteristika stavebnej úpravy :

Dĺžka úpravy na toku:                                          1046 m

Nadmorská výška úpravy:                                   746,00-899,00 m.n.m.

Výška  vodných prahov:                                       max. 0,3900 m

Šírka dna        :                                                     2,0 m

Šírka brehov  v koruna  :                                      3,2 m

Sklony brehov :                                                     1:2

Max. výška vody:                                                  0,3 m

Výška pre plaviace predmety:                              0,5 m

Akumulácia vody:                                                 54 m3

2.3. Prehľad východiskových podkladov

Mapové podklady – ortofoto mapa

- katastrálna mapa

- porastová mapa

- vodohospodárska mapa

Fotodokumentácia záujmového územia

Program starostlivosti o Neštátne lesy LHC Kráľová Lehota

Konzultácie so správcami inžinierskych sietí a správcom kúpeľov.

SHMU stanovenie prietokového množstva

3. Realizované prieskumy a ich dôsledky

Dotknuté územie sa nachádza na juhu  katastrálného územia obce Kráľová lehota .

Súradnice dotknutého stredu uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

| Stred | y | x | z |
| --- | --- | --- | --- |
| Začiatok | 374541808.846 | 1194927580.663 | 735,47 |
| Koniec | 374542306.230 | 1194928420.017 | 898,73 |

Dotknuté územie predstavuje lesný majetok investora. Vodný tok je v správe Lesov SR,š.p. a vo výpožičke investora pre účely stavebných úprav.

Stavebná úprava nie je národná kulturná pamiatka.

  - Geomorfologické pomery

Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1986 in Atlas krajiny SR, 2002) patrí územie do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Východné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Fatransko- karpatská, Nizke Tatry , Kráľovohoľská severná časť.

Nadmorská výška mikropovodia sa pohybuje od 734 m n. m. do 1160  m n. m.

  - Klimatické  pomery

Podľa najnovšej klasifikácie (Kol., 2002) patrí celé územie do vlhkej chladnej oblasti s chladnou zimou s priemernou júlovou teplotou 16 – 18,0C, s priemernou teplotou vzduchu v januári nižšou ako -4 C a priemerným počtom letných dní menej ako 40 za rok.

Ročný priemer zrážok viac ako 800 mm a najvyššie položené vrcholy v juhozápadnej časti územia viac ako 900 mm zrážok. Z tohto množstva pripadá približne 64 % na vegetačné obdobie.

Priemerná výška snehovej pokrývky v nižšie položených častiach (do 800 m n. m.) je 25 cm. Vo vyšších nadmorských výškach  je 30 cm.

  - Geologické pomery

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú skrasovatelé druhohorné vápence  a dolomity . V údolných častiach sú úlomky zvetralých karbonátov a sute s rendzinami.

Obr. č.2. Typický súbeh koryta toku s približovacou lesnou cestou.

3.4. Hydrologické pomery

Z hydrologického hľadiska patrí záujmové územie do povodia Váhu . Belinec je ľavostranný prítok Váhu pod sútokom Bielého a Čierneho Váhu. Bystrina Belinec má   , Hydrologické číslo poradia 4-21-01-13622,  rkm 1,632. Horská bystrina je neustálená s veľkým transportom štrkov a rozkolisavosťou prietokov  najmä po dažďoch.

Plocha mikropovodia je 1,048449 km2, s tvarom 1:2 a lesnatosťou 95%. Prietokové max. množstvo Q100=3,00 m3s-1

Hydrotechnický výpočet lichobežníkového otvoreného koryta toku Belinec

Hydrotechnický výpočet rúrového priepustu DN 1000

3.5. Vodohospodársky chránené územia

Hodnotené územie sa nenachádza .

V zmysle NV SR č. 617/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti, citlivými oblasťami sú všetky útvary povrchových vôd, ktoré sa na území Slovenskej republiky nachádzajú alebo týmto územím pretekajú.

3.6. Chránené územia

Územie nie je zaradené medzi významné územia siete NATURA 2000 a nepatrí ani významné vtáčie územia, ale je v ochrannam pásme TANAP.

4. Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické a stavebno-technické riešenie

Z hľadiska architektonického  stavebná úprava je objekt hradenia bystrín a biotechnických úprav na DVT.

Pri technickom riešení stavebnej úpravy  sa dodržia pôvodné stavebné postupy opravy drevených a kamenných prahov a pásov . Sedimenty štrku v starom koryte sa  vyťažia bagrom a použijú pri terénnej úprave okolitého terénu alebo sa prevezú na skládku  NA do vzdialenosti 15 km  na určené miesto investora v lokalite Peliesky pri Podturni.

Stavebná úprava má aj verejnoprospešný účel nakoľko:

- obnoví sa prietočnosť prietokového profilu

- stabilizuje sa dno bystriny, zníži erózia brehu a transport splavenín a spomalí odtok, čo

predstavuje protipovodňové opatrenie

- zlepší biodiverzitu lokality, prevzdušnenie vody a obnoví  vodný pôvodný biotop

- podporí sa výpar pre ochladenie ovzdušia v lete

- zachytia sa sedimenty a zbytkov po lesnej ťažbe

- vytvoria sa lepšie podmienky pre obhospodarovanie kalamitou poškodeného lesa

- zamedzí sa pohybu lesných  mechanizmov v koryte potoka

Obr. č.3. Drevený prah po stabilizácii dna

Stavebná úprava nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a jej okolie.

Z hľadiska stavebno-technického sú navrhnuté bežné stavebné materiály a výrobky s prevahou použitia prírodných materiálov, dreva, lomového kameňa , štrkov, drevené konštrukcie alebo pätky kameňa v lôžku z vodostavebného betónu a iné stavebné súčasti.

Stavebné úpravy navrhovaných objektov nepodliehajú vodoprávnému konaniu v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Plochy dotknuté stavebnou činnosťou  mimo objektov stavby je zhotoviteľ povinný uviesť do pôvodného stavu. Ďalej musí zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov pred výjazdom na miestnu komunikáciu a štátnu cestu .

Najneskôr jeden mesiac pred začiatkom výstavby upresní investor so zhotoviteľom stavby priestory vhodné na zariadenie staveniska vzhľadom na turistickú sezónnosť  a nízke prietoky na potoku.

4.1. Predbežná bilancia zemných a hlavných stavebných materiálov

Na stavebnej úprave sa budú vykonávať stavebné činnosti v nasledovných objemoch stavebných materiálov:

Odkopávky sedimentov  na vodotoku  3283 m3

Výkop rýh:                                               78 m3

Kamenná pätka                                       178 m2

Kamenná rovnanina  hr=200                  360 m2

Gulač DN 150-200 , dl. 4 m (počet ks -39 ) - 4,90 m3

Guliač DN 150 ,dl. 1 m (počet ks - 296 ) - 5,94 m3

Guliač DN 300 ,dl. 4 m (počet ks - 54 ) - 15,26 m3

Agát.prizmy (4x0,3x0,1 m) -počet 126 ks - 15,12 m3

5. Technické údaje o stavebných objektoch a postupoch

Prípravné práce pozostávajú vytýčenia sietí , z výrubu náletových krovín v prietokovom profile koryta potoka.

5.1. Drevené prahy

Drevené prahy sú jednoduché vodné zariadenia - priečne objekty na dne bystriny max. výšky 390 mm na hornej strane ohraničujú dno koryta s funkciou výškovej stabilizácie dna toku a usmernenia prúdnice. Majú celkovú šírku 5,2 alebo 4 m a sú zapustené aspoň 1 m v rýhe do brehu na oboch stranách koryta.

5.1.Vodné prahy h=390 mm s dreveným spádišťom – 18 ks

Drevené priečne guliače a koly budú odkôrnené  z dreviny  agát  v priemeroch DN 350-400 pre prahy v dĺžkach 5,2 m  a zvisle koly DN 150-200 mm v dĺžke 1000-1500mm. Kvalita guliačov DN 350-400 bude: 50% výber z vlákniny bez hniloby a prasklín a výrezy 50% akostná trieda C. Koly budú v kvalite výber z vlákniny (sortiment pre chemické spracovanie dreva).

Drevené spoje priečnych a  zvislých guliačov tvoria jednoduché zámky vypracované JMP s hĺbkou 30-50mm a klincované oceľovovými kramlami. V prípade suchého dreva bude potrebné predvŕtať agátové priečne guliače, aby nepraskli.

Na vrchnej strane prahu DN 390  bude uložená podlaha ako spádištie v sklone 2% z drevených agátových foršní (prizmy) so obojstranným okrajom zrezaným v sklone 60 stupňov, hrúbky 100 mm dĺžky 4000 mm , šírke dna 2000 mm s presahom na vzdušnú stranu 500 mm a na návodnú 3000-3200 mm. Uloženie drevených priziem na spádišti vedľa seba je striedavé, aby šikmé okraje zapadali do seba a neprepúšťali vodu pod konštrukciu. Drevené foršne budú na vtokovej časti priečne priklincované o priečny drevený pás z guliača DN 150 mm .

Očakávame , že dno môže byť na niektorých úsekoch aj z materskej horniny a vápencovej skaly preto je potrebné zbíjacím kladivom zvisle diery pre drevené koly vytvoriť, alebo odvŕtať otvor DN 150 mm na hĺbku 1,1m  pre koly. Každý prah musí byť na oboch brehoch podopretý balvanom veľkosti 0,5 x0,5 m alebo pňom existujúceho stromu priemeru DN 300 mm. Akumuláciu vody dosiahneme na každom objekte cca 3 m3, čo spolu tvorí 54 m3.

5.2.Vodné jednoduché  prahy h=390 mm  – 1 ks , h=200 mm – 18 ks

Drevené priečne guliače a koly budú odkôrnené  z dreviny  agát prípadne smrekovec  v priemeroch DN 350-400 pre prahy v dĺžkach 4 m  a zvisle koly DN 150-200 mm v dĺžke 1000-1500mm.

Bočný pôvodný kamenný múrik z balvanov a kamenného záhozu šírky 0,8 m v sklone 1:2  nad úrovňou  zátopovej čiary 0,5 m v styku s násypom existujúcej lesnej cesty sa zachová, vyrovná a vyklinuje ako kamenná rovnanina s uložením líca na šiestich úsekoch v dĺžke po 25 m.

Po ukončení vyvážania sedimentov zo starého koryta sa odstránený humusový horizont a drny tráv Juncus a Luzula rozprestrú na urovnaný povrch v tieni, aby sa použili pri opätovnom vegetačnom pokrytí dotknutých svahov .

Zhotoviteľ vzniknuté koľaje od nákladných aut na lesnej ceste a na okraji potoka pri lesnom poraste urovná a dosype makadamom z drveného vápenca, vysvahuje, urovná do priečneho sklonu 4%-8% smerom ku korytu potoka a zhutní ako pláň, aby nebola vymývaná tečúcou vodou.

Zemné práce sa vykonajú bagrom z oboch strán toku alebo jednostranne , sedimenty sa uložia do nerovností pri vyrovnaní okolitého terénu a naložia na nákladné auta  NA 6x6 alebo 8x8 prevezú na skládku investora v Podturni .

5.3. Rúrové priepusty

Tab.č.1. Poznámka : kamenné vtokové a výtokové čelo

| Č. | Staničenie | Typ | Priemer/šírka | Dĺžka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km |  | mm | m |  |
| 1 | 0,0629 | HDPE | 1200 | 8 | Uhol 50 stupňov,kamenné čelá 2ks 8x2x1,0 |
| 2 | 0,44250 | HDPE | 1000 | 10 | Uhol 45 stupňov,kamenno-bet. čelá 2ks 16x2x1,5 |
| 3 | 0,72269 | HDPE | 800 | 10 | Uhol 90 stupňov,kamenno-bet. čelá 2ks 13x2x1 |

Stavebno-technické riešenie úpravy potoka a priepustov vyplýva z hydrotechnického výpočtu  pre 60% plnenie a sú v znázornené grafickej prílohe č.3 a č.5.

Návrh úpravy Belineckého potoka  je riešený na prevedenie prietokového množstva Q100 v mieste priepustov z korugovaných HDPE rúr, kde os priepustu a os lesnej cesty zviera uhol 50 , 45 a 90 stupňov (podľa staničení) . Smerové riešenie úpravy kopíruje existujúci stav. Polomery smerových oblúkov osi potoka sú rozpätí 10-15 m na vtoku alebo výtoku do kruhového priepustu. Pozdĺžny  sklom spevneného dna i=0,08 a výškou hladiny h=0,30 m. a maximálna rýchlosť v=3,7m.s-1 pri Q100.  Šírka dna upraveného koryta  je 2 m.

Lichobežníkové opevnenie koryta na vtoku a výtoku priepustov so sklonom svahov 1:2, šírkou dna 2,0 m bude pozostávať z kamennej rovnaniny hrúbky 400 mm do  štrkového lôžka hr=100mm. Výška koryta je 0,80m , výška vody h=0,3m a bezpečnostná výšková rezerva na plaviace sa predmety hr=0,5m. Kamenný zához bude stabilizovaný 4 drevenými prahmi na dne vo výtoku a 4ks vtoku a svahoch koryta. Prahy sú  guliače z duba alebo agátu majú DN  300 dl=3000 a zvisle drevené koly DN 150-200 v počte 4 ks s klincovanými spojmi.

Obsyp HDPE korugovaného potrubia  sa vytvorí zo zhutneného štrku fr.0-22 mm po vrstvách výšky max. 300 mm na 95 % PS ručnými zhutňovacími strojmi. Vozovka na priepustoch :

- ŠD       fr.0-63  hr.=400mm    STN EN 73 6126

- Obsyp   ŠD 22 Gc  hr=300 mm

v pozdĺžnom sklone 7% sa plynule sa pripája na existujúcu vozovku miestnej komunikácie.

Kamenné čelá priepustov rozmerov majú hrúbku 1,5-2m tvoria okraj priepustu a dnový pás na vtoku a výtoku so smerovými kolmi v rozšírenej štrkovej krajnici. Kamenné krídla na vtoku a výtoku sú z klinovaných balvanov hmotnosti 250-500kg s lícovaním návodnej strany. Sklon návodnej strany bude 5:1 s predsunutou dnovou pätkou o  šírku 0,40m tak , aby voda neobmývala a nepodmývala dno a svahy koryta.

6.Vecné a okolité väzby na okolitú výstavbu

Stavebná úprava nemá iné väzby na okolitú výstavbu.

7.  Údaje o výrobnom a technologickom vybavení stavby

Stavebná úprava je nevýrobného  lesníckeho charakteru zahrádzania bystrín a nevyžaduje si žiadne technologické zariadenia.

8. Súhrnné  orientačné požiadavky na plochy, priestory a členenie

stavby

Stavebná úprava  sa nebude členiť na stavebné  objekty:

Záber plôch :

| Tok Belinec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kat. územie | CKN parcely | Výmera |  |
| Kráľová Lehota | 4186/1 | 4208,23 |  |
| Kráľová Lehota | 4185 | 1421,74 |  |
|  |  | 5629,97 |  |
|  |  | Spolu m2 |  |

Trvalý existujúci záber LP a ostatnej plochy                              5629,97  m2

Dočasný záber :                                                                             220,00  m2

Stavebná úprava sa bude nachádzať na pozemkoch investora .

9. Zabezpečenie budúcej prevádzky

9.1. Legislatívna podstata:

Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

- Ekologizácia úprav vodných tokov					STN 75 2101

- Úpravy riek a potokov						STN 75 2102

- Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických stavieb		STN 01 3469

- Lesotechnické meliorácie. Zahrádzanie bystrín a stŕži                    STN 48 2506

- Zemné práce								STN 73 3050

- Lesná dopravná sieť                                                                         STN 73 6108

• Zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve

• Nariadenie vlády SR č.298/2003 Z.z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov

• Nariadenie vlády SR č.303/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh

• Vyhláška č.238/2002 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve

• Nariadenie vlády SR č.316/2003 Z.z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb

• Nariadenie vlády SR č.500/2003 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č.316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb

• Nariadenie vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd;

Kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber vody pre nepitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sú uvedené v príl. č. 2.

• Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

• Vyhláška č.185/2006 Z.z., ktoru sa vykonáva zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve z 15. februára 2002. Tento zákon upravuje podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak, aby priamo alebo prostredníctvom ekologických väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov a k ohrozeniu genofondu rýb.

9.2. Riešenie dopravy

Lokalita je prístupná z obce  Kráľová Lehota lesnou približovacou cestou a poľnou zemnou vedľajšou cestou až na asfaltovú št. cestu III tr. medzi Kráľovou Lehotou a Svarínom.

Prísun stavebných materiálov na stavenisko bude zabezpečovaný nákladnou automobilovou dopravou zhotoviteľa na základe povolenia správy štátnych lesov cez lesnú cestu v doline Belinec.

9.3. Vplyv  na životné prostredie

Stavebná úprava  svojim charakterom pomáha životnému prostrediu a zabráňuje rýhovej erózii dna potoka a zachytáva transportované štrky, íly , aby nezanášali DVT.

Etapa realizácie stavby je charakterizovaná vcelku negatívnym vplyvom na ŽP. K tomuto poznatku dochádzame pri hodnotení jednotlivých stavebných prác, resp. stavebných postupov ako sú: presuny stavebných mechanizmov, zemín a hmôt a pod. Pri tejto činnosti je doprovodným znakom tvorba prachu, zvýšená hlučnosť, spalinové plyny, ktoré narúšajú bežný stav okolia a ŽP. Uvedené negatíva len z časti môžu byť eliminované napr. zvlhčovaním dopravných ciest a racionálnym využívaním stavebných mechanizmov. Je však potrebné uviesť, že uvedený stav je z časového hľadiska krátkodobý, t.j. len počas realizácie stavby.

Preto v záujme obmedzenia týchto negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa práce realizovať  za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci.

Stavebná úprava DVT  ani jeho budúca prevádzka nebude produkovať odpadné vody.

Odpady budú vznikať len počas výstavby a budú súvisieť s odstránením drevených krovín , ktoré sa na mieste zoštiepkujú. Odpady môžu vzniknúť pobytom pracovníkov na stavenisku. Pre týchto pracovníkov bude v rámci GZS zriadené na stavenisku sociálne zariadenie a odpadkové koše na nepriepustné nádoby pre triedenie odpadov najmä tkanín znečistených ropnými látkami zo stavby.

Odstránené sedimenty z toku vznikli prirodzenými prírodnými procesmi a transportom štrku v toku a  nepovažujeme ich za odpad nakoľko sú čisté.

Zo strany zhotoviteľa zabezpečiť, aby v rámci fázy výstavby bola používaná stavebná technika vo výbornom technickom stave, vylučujúca úniky ropných látok a iných látok nebezpečných vodám s vybavením súpravy absorbentom pre likvidáciu ropných látok  pri nehode. Tankovanie pohonných hmôt v priestore stavby na toku nie je prípustné. Jednomužné motorové píly a ostatná mobilná technika ( bagre) používané na stavbe budú používať mazacie a hydraulické oleje rastlinného pôvodu biologicky odbúrateľné, ktoré nespôsobujú znečistenie povrchových vôd.

9.4. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,  nároky na výrub porastov

Stavebná úprava si bude vyžadovať výrub krovia Salix a náletových drevín z koryta toku. Časová doba obmedzenia výrubov stromov počas platnosti podmienok ochrany hniezdenia vtákov : od 1.3. do 31.9. každého roka.

9.5. Protipožiarne zabezpečenie stavby

Riziko požiaru pri tomto druhu vodnej stavby je minimálne. Kladenie ohňa je zakázané . Stavebné mechanizmy a automobily na stavbe  budú vybavené ručnými hasiacimi prístrojmi.  Zhototviteľ  poskytne počas stavby prenosné potrubie a žľaby na dočasné prevedenie toku a  ponorné čerpadlo  pre prečerpávanie vody z existujúceho toku.

9.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce

Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe je potrebné bezpodmienečne dodržiavať zákonné ustanovenia, normy a predpisy.

Počas výstavby je nutné dodávateľom dodržiavať stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení novelizácie č.237/2000 Z.z., ďalej zákon č. 330/1996 Z.z., zákon č. 158/2001 Z.z., zákon č. 95/2000 Z.z., ďalej je potrebné dodržiavať Zákonník práce vo veciach všeobecných otázok bezpečnosti a hygieny pri práci. Potrebné je dodržiavať zákon NR SR č.367/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí ich realizáciu tak, aby boli vykonávané  v súčinnosti s ďalej uvedenou legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ustanovenia STN 73 3050 zemné práce zo dňa 11.08.1986.

Pri zriadení staveniska sa musí dodávateľ riadiť NV č. 510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko doplnené o NV  č. 282/2004 Zb., ktoré je v súlade s európskou smernicou 92/57 EHS o implementácii minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách.

Dodávateľ stavebných prác si musí pred začatím prác preveriť u všetkých pracovníkov školenia BOZP. Dodávateľ stavebných prác je povinný pred začatím prác určovať bezpečné stavebné postupy a preukázateľne s nimi oboznamovať všetkých pracovníkov. Dodávateľ stavebných prác je povinný pred začatím prác preveriť, či pracovníci, vykonávajúci práce, majú platné lekárske prehliadky.

Počas realizácie stavebných prác vo výkopoch, kde prevýšenie medzi výkopovou hranou  a dnom bude vyššie ako jeden meter, investor stavby zabezpečí zriadenie viditeľne označenej mechanickej zábrany tak, aby nedošlo k pádu osôb, zvierat, áut, prípadne techniky do otvoreného výkopu.

Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečiť tak, aby sa zabránilo rozmočeniu pozemku staveniska vrátane vnútornej staveniskovej komunikácie, aby sa nenarušovalo a neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej plochy priľahlej k stavenisku a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie.

Zhotoviteľ stavby bude musieť zabezpečiť na súbežnej  lesnej ceste prejazd vozidiel záchranných zložiek za každých podmienok dodržaním prejazdu v šírke min. 2,5 m.

Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho polohového a výškového vytýčenia podzemných vedení a vydaného stavebného povolenia.!

Na práce nasadzovať pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou, preukázateľne poučených o dodržiavaní BOZ.

Prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené.

Vozidla vychádzajúce na miestnu komunikáciu musia byť očistené!

Okrem vyššie uvedeného je potrebné:

- vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami

- odporúčame tiež zaočkovanie proti tetanu

- prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nižšej ako -5.0C

- okraje výkopu nesmú byť od hrany 0.50 m zaťažované

- pri výkopoch rýh s kolmými stenami s hĺbkou nad 1,30m použiť paženie

- zabezpečiť stabilitu stien výkopu

Na obvodových koloch staveniska vo vzdialenosti každých 20 m  odporúčam umiestniť výstražné tabule s textom: “, „Zákaz vstupu nepovolaným osobám!“, vhodne doplnenými piktogramami.

9.7. Zariadenia CO

V prípade vzniku povodňovej situácie bude táto zabezpečovaná obvyklým spôsobom na základe pokynov príslušnej povodňovej komisie. Zhotoviteľ stavby spracuje protipovodňový plán stavebnej úpravy.

9.8. Riešenie protikoróznej ochrany

Navrhované stavebné materiály si nevyžadujú riešiť protikoróznu ochranu.

9.9. Údržba a opravy

Podmienkou úspešného udržovania objektov prehrádzky je dodržiavanie manipulačného  a prevádzkového poriadku , bezpečnostno technický dozor, stály dohľad s ich pravidelnými prehliadkami, najmä pohotovostnou službou za povodňových stavov vody v toku.

V rámci údržby prehrádzky sa majú urýchlene odstraňovať všetky poškodenia, či vznikli prirodzeným opotrebením alebo účinkami povodní.

Zásadou je, aby sa preventívnymi prehliadkami a opatreniami zabránilo možným poškodeniam. Zvlášť prehliadky robiť po prechode väčších vôd a po intenzívnych lejakoch. Je potrebné zamedziť aplikácii hnojív a chem. prípravkov v lese pri likvidácii inváznych rastlín,  počas obdobia dažďov , aby povrchovým splachom nedošlo ku kontaminácii povrchových vôd .

9.10. Úprava plôch

Plochy dotknuté stavebnou činnosťou mimo staveniska je zhotoviteľ povinný na náklady investora uviesť do pôvodneho stavu.

Pri rekonštrukcii prehrádzky sa uvažuje s úpravou plôch podľa dispozičného a výškového riešenia. Plocha dočasných depónii mimo prehrádzky sa urovná a opätovne ohumusuje pôvodnou zeminou a uloží sa na povrch depónia starý bylinnotrávny drn min. hrúbky 100mm.

9.11. Údaje o výrobe

Stavebná úprava je nevýrobného charakteru

6.11. Prevencia a hygiena

V priebehu prípadného chovu lososovitých rýb budú vykonávané nasledujúce preventívne opatrenia:

- kontrola kvality vody

- kontrola zdravotného stavu rýb

9.12. Kontrola kvality vody

Požadovaná kvalita povrchovej vody je uvedená v NV SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. , príloha č.2 – Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.

9.13. Prevádzka a údržba

Prevádzka a údržba stavby bude zabezpečovaná investorom v zmysle PD.

9.14. Odpady

Druh a kategória odpadu

Počas výstavby a prevádzky môžu vznikať odpady kategórie podľa Katalógu odpadov (vyhláškač.284/2001Z.z. v znení neskorších predpisov: ostatný odpad (O) .

Odpady počas výstavby

Počas výstavby sa predpokladajú vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prácami a prácami na drobných stavebných objektoch.

Odpady počas prevádzky

Počas prevádzky sa, na základe porovnateľných stavieb predpokladajú kategórie odpadu:

190801 zhrabky z hrablíc (O)

Zneškodnenie odpadov

Investor bude využívať služby a zariadenia na zneškodňovanie odpadov v najbližších lokalitách na základe zmluvných vzťahov.

# Nakladanie s odpadmi počas stavby bude zabezpečované podľa zákona

č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP SR       č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Produkovaný odpad počas výstavby je zaradený do kategórie a druhu podľa vyhlášky    MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Skupina – 02

Podskupina0201                                                                                         množstvo

02 0103	Odpadové rastlinné tkanivá				O       20 kg

Skupina – 15 ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE,                        FILTRACNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

O       150 kg

Skupina - 17

Podskupina – 1701, 1702, 1705

17 0101	Betón							O          120 kg

17 0201	Drevo							O          150 kg

Drevo v naplaveninách je čisté a bude na stavenisku zoštiepkované

17 0504	Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezp. látky	O         9820 kg

Vyťažené sedimenty štrkopieskovej frakcie zo zberného dvora nie sú nebezpečný odpad a budú depónované na krajnici súbežnej lesnej cesty .

17 0101 – zvyšky betónu neznečistené škodlivinami, ktoré vzniknú

pri stavbe . Odpad bude zneškodnený skládkovaním na regionálnej skládke.

17 0201 – vznikne pri zriadení debnenia oporných múrov a paženia vo výkopoch. Tento stavebný materiál je možné využiť viac krát pri stavebných prácach. V prípade staveného debnenia bude trvalou súčasťou stavby. Nevyužiteľný poškodený materiál bude odovzdaný na ďalšie zhodnotenie – palivové drevo.

7 0504 – zemina, štrk z koryta a kamene, budú použité na zásyp vzniknutý po výkopoch za bet. čelami, na úpravu terénu a rekultivačné práce. Zvyšný neupotrebiteľný objem bude uložený na regionálnej skládke.

9.15. Skúšobná prevádzka a uvedenie stavby do prevádzky

Stavebná úprava sa preskúša pozorovaním počas prívalovej búrky  . Tým sa skontroluje kompaktnosť dna toku a prahov, priepustov ich stabilita ako aj funkčnosť.

10. Ochranné a bezpečnostné zariadenia , inžinierske siete

10.1. Preložky inžinierskych sieti

Stavebná úprava si nebude vyžadovať preložky inžinierskych sietí.

10.2. Podmieňujúce, vyvolané a iné investície

Podmieňujúce investície nie sú potrebné.

11. Organizácia výstavby

11.1. Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do užívania

Vzhľadom na charakter stavby a jej umiestnenie, je možné stavbu realizovať po 2 etapách, a teda aj uvádzať do užívania.

11.2. Zásady riešenia zariadenia staveniska

Z hľadiska využitia vybudovaných objektov pre zariadenie staveniska priamo na stavenisku po dobu výstavby investor takéto objekty vlastní v blízkej prevádzkovej budove.

Investor má možnosť poskytnúť priestory na dočasné zariadenie staveniska (stavebný dvor) vedľa existujúcej nehnuteľnosti na pozemku s parcelným č. 4111/1 CKN.

Na stavebnom dvore sa umiestnia min. 1 ks prenosná UNIMO bunka a jedna so sociálnym zariadením, zriadia sa odstavné plochy pre jedno až dve autá-stavebné mechanizmy.

Stavebný priestor bude vymedzený manipulačnými reflexnými pásmi počas výstavby.

11.2.1. Požiadavky na sociálne zabezpečenie

Predpokladá sa, že na stavbe bude súčasne pracovať 6 pracovníkov, čo závisí od možnosti budúceho zhotoviteľa a termínu zmluvy o dielo, t.z., zhotoviteľ musí nasadiť na práce taký počet pracovníkov, aby Stavebná úprava bola realizovaná v požadovanej výbornej kvalite za dodržania zmluvného termínu. V prípade vážnejších poranení doporučujeme využiť zdravotnícke zariadenie Liptovskom Hrádku cca 15 km.

Zdravotnícky materiál pre prvú pomoc musí byť v kancelárii majstra, resp. stavbyvedúceho na prístupnom mieste aj za jeho neprítomnosti.

S ubytovaním pracovníkov priamo na stavbe sa neuvažuje.

Stravovanie - pre pracovníkov stavby zabezpečí zhotoviteľ (jedno hlavné teplé jedlo).

Vodu na pitné účely pre pracovníkov stavby zabezpečí stavebný zhotoviteľ dovozom minerálnych vôd do unimobuniek v množstve 2-3 litr./osobu/deň. V prípade, že stavebná úprava by mala byť realizovaná v zimnom období je vhodné zabezpečiť dovoz teplého čaju.

Dovoz pracovníkov na stavbu si zabezpečí zhotoviteľ  vlastným dopravným prostriedkom.

11.2.2. Zabezpečenie prívodu úžitkovej vody a el. energie

Vzhľadom na charakter stavby, nevznikajú osobitné nároky na zabezpečenie úžitkovej vody. V prípade potreby, je možné využiť vodu priamo z existujúceho toku. el. energiu pre potreby stavby poskytne zhotovieľ z mobilnej elektrocentrály.

Telefón –  stavenisko nie je pokryté  signálom telekomunikačných operátorov.

11.2.3. Údaje o dopravných trasách

Pozri prílohu č.2 prehľadná situácia.

11.2.4. Vplyv realizácie stavby na životné prostredie

Pozri stať 6.2. tejto správy.

11.2.5. Podmienky a nároky na realizáciu stavby

Investor je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko so všetkými náležitosťami v potrebnom časovom predstihu /1 mesiac pred začatím stavebných prác/ bez fyzických a právnych závad, resp. nárokov "tretích osôb". Stavenisko sa bude odovzdávať podľa dohody. Pri odovzdávaní staveniska musí investor upozorniť zhotoviteľa na všetky podzemné i nadzemné rozvody a zariadenia a zabezpečiť ich presné polohové a výškové vytýčenie. Súčasne s odovzdaním staveniska určí investor aj prístupové komunikácie a upresní umiestnenie zariadenie staveniska.

11.2.6. Stručný opis postupu výstavby

Stavebná úprava bude pozostávať počas 12 mesiacov z týchto základných fáz:

- odovzdanie staveniska

- Stavebná úprava GZS

- vytýčenie prahov

- realizácia  objektov podľa časového harmonogramu :

Október 2019 – október 2020:

1  Výrub a odstránenie náletových nežiadúcich krov

2   Odkopávky na vodotoku v starom koryte, transport a uloženie sedimentov

3    Prevedenie toku do žľabov   a výkop vodotokov pre úpravu dna na toku

- Osadenie rúrových priepustov  a ich čiel z klinovaných  kam. záhozov

5.  Po ukončení všetkých výkopových prác bude nasledovať úprava pláne a svahovanie a umiestnenie informačnej tabule

- záverečné úpravy územia

- kolaudácia

- likvidácia zariadenie staveniska

- odovzdanie stavby do užívania

11.2.7. Návrh použitia stavebných a montážnych mechanizmov

Pre výstavbu doporučujeme použiť následovné stavebné a montážne mechanizmy:

UNC,  pásový nakladač , UDS ap.,  lopatové bágre, , NA valník 8x8, 6x6, autožeriav do 5 t., autodomiešavač betónu, buldozér,  kalové čerpadlá, prenosná elektrocentrála, JMP.

11.2.8. Časový postup likvidácie ZS

Likvidácia objektov zariadenia staveniska sa uskutoční ihneď, najneskôr do jedného mesiaca po odovzdaní stavby investorovi.

Zhotoviteľ odovzdá stavbu investorovi ak tomu nebudú brániť vážne príčiny /nekvalita, vady ap./, pričom je povinný zo staveniska odstrániť prebytočný nepoužiteľný materiál a bezpodmienečne uviesť plochy, ktoré boli dotknuté stavebnou činnosťou do pôvodného stavu.

11.3. Predpokladané termíny

Lehota výstavby pri uvedenom rozsahu sa odhaduje na  mesiacov , za podmienok zabezpečenia finančných prostriedkov . Predpokladaný začiatok výstavby : jeseň 2019 a ukončenie výstavby október 2020.

Presné termíny realizácie výstavby budú zmluvne upresnené medzi investorom a zhotoviteľom.

11.4. Komentár k zostaveniu prepočtu stavby

Jednotlivé nákladové položky sú určené zo skúseností získaných a už vypracovaných projektov stavieb podobného druhu, rozborovými položkami podľa platných cenníkov, na základe ponukových cien výrobcov navrhovaných stavebných materiálov a tiež odborným odhadom.

11.5. Zostavenie prepočtových stavebných nákladov:

Celkom predpokladané stavebné náklady v cenách CENEKON sú: 180 000,-Eur bez DPH

12. Zoznam príloh

1. Súhrnná sprievodná správa

2. Mapa širších vzťahov

M 1:50 000

M 1:10 000

3. Situácia

4.Pozdĺžny profil

5. Vzorové priečne rezy

6. Priečne rezy

7. Výkaz výmer

8. Rozpočet (Príloha č.1,2)

9. CD

Vo Zvolene , apríl 2019		    Zodpovedný projektant: Ing. František Háber

Vypracoval :  Ing. Miroslav Hrib,PhD